УДК 551.345 + 624.139

DOI: 10.XXXX/thermokarst.yakutia.2025

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛУЭМПИРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

ТЕРМОКАРСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ЯКУТИИ:

ФОРМУЛА АТЛАСОВА

А.А. Атласов

Независимый исследователь, г. Якутск, Республика Саха (Якутия)

e-mail: antonatlasov115@github.com

Аннотация

В настоящей работе предложена региональная полуэмпирическая модель ("формула Атласова") для расчёта глубины сезонного протаивания и просадки поверхности в условиях термокарстовых процессов Якутии. Модель расширяет классическое решение Стефана тремя независимыми корректирующими коэффициентами: коэффициентом едомы K_ed, учитывающим высокольдистые отложения; коэффициентом растительного покрова K_fire, описывающим термоизолирующий эффект лиственничной тайги и его нарушение при пожарах; функцией континентальности f(ΔT), отражающей экстремальную сезонную амплитуду температур Центральной Якутии. Показано, что корректный учёт едомы требует разделения задачи на два уравнения: расчёт глубины протаивания ξ и отдельный расчёт просадки поверхности s. Обсуждаются взаимозависимость коэффициентов в условиях совместного действия пожара и едомы, а также перспективы калибровки константных параметров методами машинного обучения по данным полевых наблюдений.

Ключевые слова: термокарст, вечная мерзлота, Якутия, едома, формула Стефана, полуэмпирическая модель, просадка грунта, пожары в тайге, physics-informed ML

# 1. Введение

Якутия занимает около 3,1 млн км² и является крупнейшим в мире регионом с сплошной многолетней мерзлотой. Мощность мёрзлых толщ достигает 1500 м в центральных районах, а льдистость специфических позднеплейстоценовых отложений — едомы — составляет 50–80% объёма грунта, что не имеет аналогов на планете.

Термокарст — просадочно-суффозионный процесс, обусловленный вытаиванием подземного льда, — является одним из наиболее динамичных геоморфологических процессов Якутии. В условиях современного потепления климата скорость деградации мерзлоты существенно возросла: среднегодовая температура воздуха в Якутске за период 1960–2020 гг. повысилась на 2,4°C, что ускорило развитие аласов, термокарстовых озёр и термоэрозионных оврагов.

Классическая формула Стефана [1] обеспечивает удовлетворительное описание глубины сезонного протаивания для условий умеренного климата, однако систематически занижает значения для Якутии ввиду отсутствия учёта региональной специфики. Настоящая работа предлагает расширение этой формулы путём введения трёх корректирующих коэффициентов, совокупность которых образует "формулу Атласова".

# 2. Состояние проблемы

Основополагающее аналитическое решение задачи о промерзании-оттаивании грунтов принадлежит Стефану (1891). Численные расширения этого решения в рамках теории тепломассопереноса развиты в работах Романовского [2], Кудрявцева [3] и Сазоновой [4]. Модели CryoGrid [5] и GIPL [6] реализуют одномерные конечно-разностные схемы для вертикального температурного профиля с учётом фазовых переходов.

Региональные исследования термокарста Якутии выполнены в Институте мерзлотоведения СО РАН им. П.И. Мельникова (ИМЗ СО РАН). Основной массив данных получен для аласных котловин Лено-Амгинского междуречья и долины р. Лены. Полевые замеры показали, что в едомных районах реальная просадка поверхности при протаивании на 1 м превышает расчётную по формуле Стефана в 1,6–2,1 раза [7].

Влияние лесных пожаров на термокарст систематически изучается с 2000-х гг. Натурные наблюдения на гарях Центральной Якутии показали увеличение глубины протаивания на 40–60% в первые 3–5 лет после пожара с последующей стабилизацией по мере восстановления мохово-лишайникового покрова [8]. Учёт этого эффекта в существующих моделях остаётся фрагментарным.

# 3. Математическое описание модели

## 3.1. Базовое решение Стефана

Глубина сезонного протаивания в рамках классической задачи Стефана определяется выражением:

ξ₀ = √( 2λₜ · DDT / (L · ρw · w) )

где λₜ — коэффициент теплопроводности талого грунта, Вт/(м·К); DDT — градусо-сутки тепла за сезон протаивания, °C·сут; L — удельная теплота плавления льда, 334 кДж/кг; ρw — плотность воды, кг/м³; w — объёмная льдистость грунта, д.е.

## 3.2. Коэффициент едомы K_ed

Едомные отложения характеризуются объёмной льдистостью I_ice в диапазоне 0,5–0,8, тогда как для обычных мёрзлых суглинков I_ice = 0,2–0,35. При таянии столь высокольдистого грунта основная часть поглощаемой теплоты расходуется на фазовый переход, что замедляет собственно протаивание, но генерирует значительную просадку поверхности.

Поскольку льдистость w уже учтена в знаменателе базовой формулы Стефана, введение K_ed непосредственно в выражение для ξ привело бы к двойному учёту этого параметра. Физически корректным является использование K_ed для вычисления просадки поверхности s как отдельной переменной состояния:

s = ξ · K_ed(I_ice) · K_comp

K_ed = 1 + α · (I_ice - I₀) / (1 - I₀),  при I_ice > I₀

K_ed = 1,  при I_ice ≤ I₀

где I₀ = 0,30 — пороговое значение льдистости (обычные мёрзлые грунты); α = 0,60 — региональная константа Якутии (подлежит калибровке); K_comp — коэффициент сжимаемости грунтового скелета.

При I_ice = 0,70 (типичная центральная едома) коэффициент K_ed = 1 + 0,6·(0,70–0,30)/(0,70) ≈ 1,34, что соответствует дополнительной просадке 34% сверх линейной деформации. Данный диапазон согласуется с полевыми данными ИМЗ СО РАН [7].

## 3.3. Коэффициент растительного покрова K_fire

Моховой и лишайниковый покровы якутской тайги обеспечивают термоизоляцию поверхности с эффективным сопротивлением теплопередаче R ≈ 0,3–0,8 м²·К/Вт. Уничтожение этого слоя при пожаре приводит к скачкообразному увеличению теплового потока в грунт.

Наблюдаемая зависимость близка к экспоненциальной от плотности покрова V ∈ [0, 1]:

K_fire(V) = exp( β · (1 - V) )

где β = 0,45 — константа для лиственничной тайги Центральной Якутии. При полном уничтожении покрова (V = 0, пожарная гарь): K_fire = exp(0,45) ≈ 1,57, что соответствует увеличению глубины протаивания на 57%. Данное значение укладывается в наблюдаемый диапазон 40–60% [8].

Таким образом, коэффициент K_fire вводится непосредственно в выражение для глубины протаивания ξ (а не для просадки), поскольку изменение теплового потока влияет именно на скорость продвижения фронта оттаивания:

ξ_A = ξ₀ · K_fire(V) · f(ΔT)

## 3.4. Функция континентальности f(ΔT)

Якутия характеризуется уникальным по масштабам резко континентальным климатом: годовая амплитуда температур воздуха достигает 90–100°C (−60°C зимой, до +38°C летом), тогда как для умеренного континентального климата типична амплитуда 30–50°C. Существующие модели, разработанные для американских или западносибирских условий, систематически недооценивают интенсивность летнего протаивания при таких экстремальных значениях.

Предлагается логарифмическая поправка, обеспечивающая корректное масштабирование без «разваливания» формулы при предельных якутских значениях:

f(ΔT) = 1 + γ · ln( ΔT / ΔT₀ )

где ΔT — фактическая годовая амплитуда, °C; ΔT₀ = 40°C — базовая амплитуда умеренного климата (нормировочный параметр); γ = 0,12 — региональная константа.

При ΔT = 90°C (Центральная Якутия): f = 1 + 0,12·ln(2,25) ≈ 1,097. Поправка составляет около 10%, что соответствует систематическому расхождению формулы Стефана с наблюдениями в якутских условиях.

## 3.5. Полная система уравнений модели

Итоговая "формула Атласова" представляет собой систему двух уравнений:

Уравнение 1: Глубина протаивания

ξ_A = √( 2λₜ·DDT / (L·ρw·w) ) · exp(β·(1-V)) · (1 + γ·ln(ΔT/ΔT₀))

Уравнение 2: Просадка поверхности

s_A = ξ_A · (1 + α·(I_ice - I₀)/(1-I₀)) · K_comp

Разделение задачи на два уравнения является ключевым архитектурным решением: оно устраняет двойной учёт льдистости и соответствует реальной физике процесса, где ξ_A и s_A являются независимо измеримыми величинами.

# 4. Сводная таблица параметров

| Параметр | Физический смысл | Значение / диапазон | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| λₜ | Теплопроводность талого грунта | 0,8–2,5 Вт/(м·К) | Зависит от типа грунта |
| DDT | Градусо-сутки тепла | 800–1400 °C·сут | Центральная Якутия |
| L | Теплота плавления льда | 334 кДж/кг | Константа |
| ρw | Плотность воды | 1000 кг/м³ | Константа |
| w | Объёмная льдистость | 0,15–0,80 | Едома: 0,50–0,80 |
| I_ice | Льдистость (для K_ed) | 0,50–0,80 | Едомные отложения |
| I₀ | Пороговая льдистость | 0,30 | Обычные мёрзлые грунты |
| α | Константа едомы | 0,60 ±0,15 | Требует калибровки |
| β | Константа покрова | 0,45 ±0,10 | Лиственничная тайга |
| γ | Константа континент. | 0,12 ±0,03 | Центр. Якутия |
| ΔT₀ | Базовая амплитуда | 40 °C | Норм. параметр |
| V | Плотность покрова | 0 (гарь) – 1,0 | 0,7–0,9 для тайги |

# 5. Взаимозависимость коэффициентов

Принципиальным ограничением простого перемножения коэффициентов является сценарий совместного действия пожара и высокольдистого грунта. При пожаре на едомных территориях (характерный сценарий для Центральной Якутии) активное таяние льда приводит к образованию обводнённого шлама, который выступает дополнительным теплоизолятором и частично компенсирует эффект уничтожения растительного покрова.

Для учёта этого эффекта предлагается нелинейная функция взаимодействия, описывающая временну́ю динамику совокупного эффекта:

K_interaction(t) = 1 + (K_fire-1)·(K_ed_norm-1)·exp(−δ·t)

где t — время после пожара (годы); δ — константа затухания эффекта (δ ≈ 0,3 год⁻¹, т.е. характерное время ~3 года); K_ed_norm = K_ed / max(K_ed) — нормированный коэффициент едомы.

Физический смысл: в первые годы после пожара совокупный эффект максимален; по мере накопления шлама и частичного восстановления покрова он экспоненциально затухает к аддитивному значению K_fire + K_ed_norm - 1.

# 6. Программная реализация

Модель реализована в виде Rust workspace thermokarst-yakutia (github.com/antonatlasov115/Termokarst-yak) с модульной архитектурой, включающей крейты thermokarst-core, thermokarst-physics, thermokarst-geology, thermokarst-simulation и thermokarst-cli.

Разделение на два уравнения системы соответствует архитектурному разделению кода: глубина протаивания ξ_A вычисляется в ThawDepthCalculator (крейт physics), просадка s_A — в SubsidenceCalculator (крейт geology). Это обеспечивает независимое тестирование и валидацию каждого компонента.

Региональные константы α, β, γ вынесены в конфигурационный слой и могут быть перекалиброваны командой dataset calibrate по данным полевых наблюдений. Перспективным направлением является замена ручной калибровки методами оптимизации на основе Байесовского вывода или градиентного спуска (physics-informed ML).

# 7. Сравнение с аналогами

| Модель | Язык | Едома | Пожары | Специфика Якутии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула Атласова | Rust | ✓ (отдельно) | ✓ | Якутские пресеты, аласы |
| CryoGrid 3 | MATLAB | Частично | ✗ | Общая Арктика |
| GIPL | Fortran | ✗ | ✗ | Аляска/Сибирь |
| permamodel | Python | ✗ | ✗ | Умеренный климат |
| PERICLIMv1.0 | R | ✗ | ✗ | Палеоклимат |

# 8. Заключение

Предложенная региональная модель обладает следующими ключевыми свойствами:

- Физическая корректность: учёт льдистости не дублируется — базовая формула Стефана и коэффициент едомы K_ed решают разные задачи (протаивание и просадка).

- Региональная специфика: три коэффициента модели явно кодируют уникальные условия Якутии — едому, лиственничную тайгу и резко континентальный климат.

- Масштабируемость: константы α, β, γ допускают автоматическую калибровку по полевым данным методами оптимизации.

- Совместимость: архитектура кода разделяет два уравнения системы, что соответствует структуре независимых физических расчётов.

Направлениями дальнейшей работы являются: (1) верификация константных параметров по данным многолетних наблюдений ИМЗ СО РАН; (2) реализация функции взаимодействия K_interaction для сценариев пожар + едома; (3) интеграция модели с данными спутниковых снимков для автоматического определения параметра V.

# Список литературы

[1] Stefan J. Über die Theorie der Eisbildung. // Ann. Phys. Chem. — 1891. — Bd. 42. — S. 269–286.

[2] Романовский Н.Н. Основы криогенеза литосферы. — М.: МГУ, 1993. — 336 с.

[3] Кудрявцев В.А. Температура верхних горизонтов вечномёрзлой толщи. — М.: АН СССР, 1954.

[4] Sazonova T.S., Romanovsky V.E. A model for regional-scale estimation of active layer thickness // Permafrost and Periglacial Processes. — 2003. — Vol. 14. — P. 125–139.

[5] Westermann S. et al. Simulating the thermal regime and thaw processes of ice-rich permafrost with CryoGrid 3 // Geoscientific Model Development. — 2016. — Vol. 9. — P. 523–546.

[6] Jafarov E.E. et al. Numerical modelling of permafrost dynamics in Alaska using a high spatial resolution dataset // The Cryosphere. — 2012. — Vol. 6. — P. 613–624.

[7] Федоров А.Н. и др. Современное состояние и динамика мерзлоты в Якутии // Криосфера Земли. — 2018. — Т. XXII, № 3. — С. 3–13.

[8] Гоголев В.Н. Влияние пожаров на глубину сезонного протаивания грунтов в Центральной Якутии // Мерзлотоведение. — 2015. — № 4. — С. 44–52.

Поступила в редакцию: апрель 2025 г.

Принята к публикации: —